Wie bringt man ein Lämpchen zum Leuchten?

Zu Aufgabe 2

- Anschlussvarianten Lämpchen an Flachbatterie auf Folien präsentieren: Wann leuchtet das Lämpchen, wann nicht?

- Begründung? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein?

Formulierungen der Schüler sammeln.

Musterantwort (so oder ähnlich ins Heft notieren):

Lampe und Batterie haben je zwei Anschlüsse:

Lampe: Gewinde und "Fußkontakt". (Vgl. Folie Aufbau Glühbirne)

Batterie: Pluskontakt und Minuskontakt

Der Fußkontakt  der Lampe muss mit einem (beliebigen) Anschluss der Batterie verbunden sein, das Gewinde der Lampe mit dem anderen Anschluss der Batterie.

Zu Aufgabe 3

Schüler zeichnet (Muster-)Schaltplan der Anordnung an die Tafel/auf Folie

# Zu Aufgabe 4

- Weg der Elektrizität farbig in den Schaltplan einzeichnen und verbal beschreiben lassen. (Schüler korrigieren oder ergänzen ggf. ihre Zeichnungen)

- Weg der Elektrizität durch die Glühbirne an Hand der Folie „Aufbau Glühbirne“ diskutieren.

- Bedeutung/Notwendigkeit der Rückleitung thematisieren (Elektrizität muss "im Kreis herum" (auf einem geschlossenen Weg) fließen können).

- Musterbeschreibungen (so oder ähnlich ins Heft notieren)::

Die Lampe leuchtet nur, wenn es zwei Verbindungen zwischen Lampe und Batterie gibt. Daraus schließen wir: Durch Batterie, Lampe und Drähte fließt etwas "im Kreis herum" (auf einem geschlossenen Weg). Dieses „Etwas“ nennen wir Elektrizität. Man spricht von einem "elektrischen Stromkreis".