Wahlaufgaben I-III

Material:

Für jeden Schüler:

Arbeitsblatt 1.2 Wahlaufgaben

Für Aufgabe I bereithalten (jeweils pro Gruppe):

- 1 Flachbatterie

- 1 Lämpchen (3,5 V / 0,2 A) mit Fassung

- 1 Schalter (event. Eigenbau)

- mind. 4 Kabel

- 2 Krokodilklemmen

Für Aufgabe II bereithalten (jeweils pro Gruppe):

- 1 Dynamot incl. Tischklemme

- 1 Flachbatterie

- event. Netzgerät (6 V)

- mind. 3 Kabel

- 4 Krokodilklemmen (auch als Halterung für den Glühdraht)

- Draht o. ä., der zum Glühen gebracht werden kann.

- Für Dynamot eignet sich z. B. eine dünne Bleistiftmine, z. B. 0,5 mm  (Achtung: Kann bis zur Weißglut gebracht werden! Elektr. Stromstärke bis 20 A) oder Cu-Draht mit 0,2 mm , ca. 10 cm lang.

- Für Flachbatterie bedingt geeignet: Cu-Draht mit 0,1 mm , ca. 3 cm lang; allerdings macht die Batterie schnell schlapp! Draht eventuell wendeln.

Für Aufgabe III bereithalten:

Weitere Batterien, Kabel, Lämpchen mit Fassungen, Schalter, Krokodilklemmen, …

Zum Ablauf:

Schnelle Gruppen können eine weitere Aufgabe bearbeiten.