Variante für Profis: Hier ist (Schalt-) Logik gefragt

Die Aufgaben 1 bis 3 soll jede(r) für sich bearbeiten.

- Eine Klingelanlage hat einen Klingelknopf an der Haustür und einen an der Wohnungstür.  Es soll klingeln, wenn der eine oder der andere oder beide Klingelknöpfe gedrückt werden (Oder-Schaltung).

Entwirf eine geeignete Schaltung. Ersetze dabei die Klingel durch ein Lämpchen. Außerdem stehen dir zwei Schalter und eine Batterie zur Verfügung. Verwende die üblichen Schaltsymbole und achte auf eine übersichtliche Darstellung.

- Eine Waschmaschine soll nur dann anlaufen, wenn der Einschalter betätigt und die Fülltür  der Waschmaschine geschlossen wurde (Und-Schaltung).

Entwirf eine geeignete Schaltung. Ersetze dabei die Waschmaschine durch ein Lämpchen. Außerdem stehen dir zwei Schalter und eine Batterie zur Verfügung.

Schaltzeichen Wechselschalter

- Die Beleuchtung eines Treppenhauses soll im Erdgeschoss eingeschaltet und im Obergeschoss wieder ausgeschaltet werden können, und natürlich muss auch die umgekehrte Reihenfolge möglich sein (Wechselschaltung).

Entwirf eine geeignete Schaltung. Außer dem Lämpchen und der Batterie stehen dir zwei Wechselschalter zur Verfügung.

Jetzt dürft ihr gemeinsam arbeiten. Such dir zwei oder drei Partner.

- Vergleicht eure Schaltpläne, besorgt euch die benötigten Geräte und baut zunächst die Oder-Schaltung auf.

Wenn ihr damit fertig seid, meldet euch und lasst eure Schaltung überprüfen.

- Wenn der Lehrer sein Einverständnis gegeben hat, probiert aus, ob die Schaltung wie geplant funktioniert.

- Macht es genauso mit den anderen Schaltungen.