Regeln für die elektrische Stromstärke

Vor der Durchführung der Experimente müssen die Schüler wissen,

- was man in der Physik unter einer Stromstärke versteht.

- wie man die elektrische Stromstärke misst (Leitung auftrennen; als Demonstrationsexperiment hat sich bewährt, ein altes Kabel mit einer Schere oder Zange durchzutrennen)

- in welcher Einheit man die elektrische Stromstärke angibt und wie man Ampere in Milliampere umrechnet

- wie das zur Verfügung stehende Amperemeter zu bedienen ist

- dass auch bei Digitalmessgeräten Messfehler zu berücksichtigen sind. (Die Schüler wundern sich sonst im Experiment bei 152 mA und 151 mA, wo das eine mA hingekommen ist.)

Material

Für jeden Schüler

- Arbeitsblatt 2.0 „Messung der Stromstärke“

- Arbeitsblatt 2.1 „Regeln für die elektrische Stromstärke“ (2 Versionen: Für Einsteiger bzw. für Fortgeschrittene)

Je Schülergruppe (3-5 Schüler)

- 1 Flachbatterie (4,5 V)

- 2 gleiche Lämpchen (gut geeignet: 3,5 V / 0,2 A)

- 1 davon verschiedenes Lämpchen (3,7 V / 0,3 A ist geeignet: bei Reihenschaltung mit 3,5 V / 0,2 A an 4,5 V-Batterie leuchten beide unterschiedlich hell, ebenso bei Parallelschaltung)

- 2 Fassungen für die Lämpchen

- 1 Amperemeter (Fehler durch Innenwiderstand des Messgeräts ist bei Verwendung der angegebenen Lämpchen und digitalen Messgeräten (Messbereich 20 A) weitgehend vernachlässigbar; die digitalen Messgeräte bewähren sich auch bei der Bestätigung der Knotenregel.)

- 2 Krokodilklemmen

- Kabel (mindestens 5 pro Gruppe)

- Sofern vorhanden bietet sich hier der Einsatz einer „Stromzange“ an.

- Für Auswertung oder Hausaufgabe: Folie Fahrradbeleuchtung auf Stativ

Bei Bedarf muss diskutiert werden, dass das Wort „Strom“ in der Umgangssprache häufig etwas anderes bezeichnet (nämlich in etwa das, was der Physiker „elektrisch übertragene Energie“ nennen würde) als das, was wir im Physikunterricht mit „elektrischem Strom“ beschreiben (nämlich strömende Elektrizität bzw. elektrische Ladung).