Vielleicht ist die Batterie zu schwach!

Auswertung

Zu Aufgabe 7 (Allgemeine Regeln; so oder ähnlich notieren)

1,5 V

3 V

1,5 V

A

B

C

# Regel 1

Schaltet man zwei (oder mehr) Batterien hintereinander, so addieren sich die Spannungen der einzelnen Batterien zur Gesamtspannung.

UGesamt = U1 + U2 (+ U3 + …)

A

B

C

A

B

C

1,5 V

-1,5 V

UA→C = 0 V

Nur bei Bedarf diskutieren:

Negative Spannungen

Erklärung im Modell (hier: Analogie zum Höhenunterschied als Antrieb für Wasserströme)

10 m

Mit zwei (oder mehr) Wasserpumpen, die Wasser je 5 Meter hoch befördern können, kann man Wasser 10 Meter (oder mehr) nach oben pumpen, indem man die Pumpen übereinander anordnet.

Förderhöhe = Höhe1 + Höhe2 (+ Höhe3 + …)

1,5 V

Regel 2

Schaltet man zwei (oder mehr) gleiche Batterien parallel, so ist die Gesamtspannung dieselbe wie die Spannung der einzelnen Batterien.

UGesamt = U1 = U2 (= U3 =  …)

Erklärung im Modell (hier: Analogie zum Höhenunterschied als Antrieb für Wasserströme)

Ordnet man zwei Wasserpumpen, die Wasser je 5 Meter hoch befördern können, nebeneinander an, so ist die gesamte Förderhöhe dieselbe wie bei den einzelnen Pumpen.

Förderhöhe = Höhe1 = Höhe2 (= Höhe3 = …)

Bei Bedarf diskutieren:

Welche Vorteile hat die Parallelschaltung?

Achtung bei der Parallelschaltung:

- Batterien mit verschiedenen Spannungen dürfen nicht parallel angeschlossen werden (Warum nicht?)

- Batterien dürfen nicht gegeneinander (Pluskontakt an Minuskontakt und umgekehrt) angeschlossen werden. (Warum nicht?)

Auf den Aufbau einer Flachbatterie (Reihenschaltung aus 3 Monozellen, siehe Folie) kann hingewiesen werden.