Der elektrische Widerstand: Ergänzung

Aufgabe 1 soll jede(r) für sich bearbeiten.

- Dir stehen zwei gleiche Bleistiftminen zur Verfügung. Wie musst du die Minen in die Schaltung von Blatt 4.1 einbauen, damit

- ein möglichst schwacher elektrischer Strom

- ein möglichst starker elektrischer Strom

- ein elektrischer Strom mittlerer Stärke

durch die Minen fließt?

Notiere deine Vorschläge, eventuell mit einer Skizze.

Jetzt dürft ihr gemeinsam arbeiten. Such dir zwei oder drei Partner.

- Vergleicht eure Vorschläge und verständigt euch auf eine Vorgehensweise.

Wenn ihr damit fertig seid, meldet euch.

- Verwendet die Schaltung von Blatt 4.1, um eure Vorschläge zu testen. Das Lämpchen müsst ihr allerdings ausbauen.

Achtet darauf, dass die Stromstärke 3 A nicht übersteigt, sonst werden die Minen sehr heiß und die Batterie macht schlapp!

Notiert eure Beobachtungen. (Tabelle anlegen!)

Die Aufgaben 4 und 5 soll wieder jede(r) für sich bearbeiten.

- Der elektrische Widerstand eines Gegenstands hängt also nicht nur vom Material ab. Formuliere für das, was ihr herausgefunden habt, Regeln.

- Ordne folgende Drähte an Hand deiner Regeln nach der Größe ihres elektrischen Widerstands an.

- Eisendraht, 10 cm lang, Querschnittsfläche 1 mm2

- Eisendraht, 10 cm lang, Querschnittsfläche 2 mm2

- Eisendraht, 30 cm lang, Querschnittsfläche 1 mm2